BILL ACCEPTER

مستندات فنی و معماری پروژه

تهیه‌شده بر اساس پیاده‌سازی واقعی فایل‌های کد پروژه

فایل‌های بررسی‌شده شامل app.py، camera.py، config.py، debug.py، fake_detection.py، my.py، serial_number.py، stream.py، template_matching.py، requirements.txt، .env و تصاویر مرجع dataset است.

# فهرست مطالب

# 1. نمای کلی پروژه

Bill Accepter یک نرم‌افزار دسکتاپ Python برای بازرسی اسکناس است که رابط کاربری PyQt5 را با کنترل غیرهمزمان Serial، دریافت تصویر از دوربین IP، تشخیص نوع اسکناس با SIFT و Homography، استخراج شماره سریال با EasyOCR و بررسی اصالت اسکناس‌های 100 دلاری ترکیب می‌کند.

## 1.1 هدف اصلی

هدف سیستم، خودکارسازی چرخه بازرسی فیزیکی اسکناس است: آماده‌سازی و Home کردن مکانیزم، فعال‌سازی نور، انتقال اسکناس به موقعیت بازرسی، تصویربرداری، تشخیص نوع و جهت اسکناس، استخراج شماره سریال، انجام تست اصالت برای $100 و در نهایت ارسال فرمان Forward یا Back.

## 1.2 اسکناس‌های پشتیبانی‌شده

| اسکناس | تصویر مرجع | مسیر اصالت‌سنجی |
| --- | --- | --- |
| $1 | dataset/1.jpg | انجام نمی‌شود؛ پس از تشخیص نوع، اسکناس پذیرفته می‌شود. |
| $5 | dataset/5.jpg | انجام نمی‌شود؛ پس از تشخیص نوع، اسکناس پذیرفته می‌شود. |
| $10 | dataset/10.jpg | انجام نمی‌شود؛ پس از تشخیص نوع، اسکناس پذیرفته می‌شود. |
| $20 | dataset/20.jpg | انجام نمی‌شود؛ پس از تشخیص نوع، اسکناس پذیرفته می‌شود. |
| $100 | dataset/100.jpg | تحلیل دو تصویر و ویژگی‌های رنگی/امنیتی |

## 1.3 محدوده عملکرد

کد یک طبقه‌بند عمومی اسکناس جعلی/اصل نیست. برای اسکناس‌های غیر از $100، مقدار authenticity عملاً N/A است و پس از تشخیص موفق denomination، مسیر پذیرش اجرا می‌شود. برای $100، تصمیم اصالت توسط fake_detection.py و مقایسه ویژگی‌های رنگی تحت دو وضعیت نور انجام می‌شود.

# 2. معماری سیستم

مسیر اصلی اجرا توسط MainWindow.run_process() در app.py کنترل می‌شود. رابط Qt در Thread اصلی اجرا شده و یک asyncio event loop جداگانه در یک daemon thread برای ارتباط سریال و orchestration ایجاد می‌شود.

## 2.1 اجزای اصلی

| جزء | پیاده‌سازی | مسئولیت |
| --- | --- | --- |
| رابط و Orchestration | app.py | کنترل UI، وضعیت، نتایج، Log و کل Workflow |
| ارتباط سریال | SerialClient در app.py | Serial Transport، ارسال فرمان و Queue پاسخ‌ها |
| تصویربرداری | take_picture() در app.py | OpenCV، دریافت Frame، چرخش 180° و Crop |
| تشخیص اسکناس | template_matching.py | SIFT، Matching و Homography برای پنج اسکناس |
| OCR شماره سریال | serial_number.py | Dynamic ROI، Perspective Warp و EasyOCR |
| اصالت‌سنجی | fake_detection.py | Dynamic ROI و تحلیل چندمعیاره رنگ |
| Configuration | config.py و .env | خواندن IP دوربین |
| ابزارهای توسعه | camera.py، debug.py، my.py، stream.py | تست دوربین، کنترل دستی سریال و پیاده‌سازی‌های مستقل |

## 2.2 مدل اجرای برنامه

Thread اصلی Qt میزبان رابط کاربری است.

MainWindow یک asyncio event loop جدا ایجاد و آن را در daemon thread اجرا می‌کند.

عملیات GUI، Coroutineها را با asyncio.run_coroutine_threadsafe() به event loop ارسال می‌کنند.

SerialClient از asyncio.Protocol استفاده می‌کند؛ data_received() داده خام را decode کرده و در asyncio.Queue قرار می‌دهد.

عملیات blocking مربوط به OpenCV با run_in_executor() خارج از event loop رابط کاربری اجرا می‌شود.

## 2.3 جریان داده

با کلیک روی Connect، پورت‌های Serial شناسایی و آخرین پورت فهرست انتخاب می‌شود.

ارتباط سریال با Baud Rate برابر 115200 برقرار می‌شود.

Start Inspection، UI را reset کرده و run_process() را اجرا می‌کند.

مکانیزم Home می‌شود، وضعیت دستگاه خوانده می‌شود، LEDها فعال و مکانیزم به موقعیت بازرسی منتقل می‌شود.

تصویر اول دریافت و Crop می‌شود.

is_back_side() بررسی می‌کند که تصویر مربوط به پشت اسکناس است یا خیر.

algorithm_with_homography() با SIFT نوع اسکناس، Homography و جهت 0°/180° را تعیین می‌کند.

در صورت تشخیص 180°، تصویر می‌چرخد.

extract_serial() با استفاده از Homography، ROI شماره سریال را پیدا کرده و OCR را اجرا می‌کند.

برای $100، وضعیت نور تغییر کرده، تصویر دوم گرفته و fake_detection.check_color_shift() اجرا می‌شود.

در صورت پذیرش، forward و در غیر این صورت back به سخت‌افزار ارسال می‌شود.

# 3. ساختار پروژه

| مسیر | نقش |
| --- | --- |
| app.py | فایل اصلی برنامه؛ UI، Serial Client، Camera Capture و Workflow کامل 10 مرحله‌ای |
| camera.py | ابزار مستقل تست دوربین RTSP و ذخیره تصویر |
| config.py | خواندن .env و ارائه مقدار IP |
| debug.py | رابط PyQt مستقل برای کنترل دستی Serial |
| fake_detection.py | Localization مربوط به ROI و منطق تشخیص اصالت |
| my.py | پیاده‌سازی قدیمی/آزمایشی matching مبتنی بر ویژگی‌های تصویری |
| serial_number.py | Homography، استخراج Dynamic Serial ROI و OCR |
| stream.py | نمایشگر RTSP با قابلیت reconnect |
| template_matching.py | تشخیص denomination با SIFT و محاسبه Homography |
| dataset/ | پنج تصویر مرجع اسکناس |
| .env | تنظیمات runtime دوربین |
| requirements.txt | وابستگی‌های Python پروژه |

نکته پیاده‌سازی: مهم‌ترین فایل پروژه app.py است. مسیر اجرایی اصلی از همین فایل شروع می‌شود و سایر ماژول‌های مرتبط را فراخوانی می‌کند.

# 4. اجزای اصلی

## 4.1 MainWindow

MainWindow وضعیت برنامه شامل serial_client، connected و processing را نگهداری می‌کند، event loop غیرهمزمان را ایجاد می‌کند، UI را می‌سازد و چرخه بازرسی را orchestrate می‌کند. Result Cardهای رابط کاربری denomination، angle، score، serial number و authenticity را نمایش می‌دهند.

## 4.2 Logger

Logger یک QObject دارای Qt Signalهای مربوط به Log، Status، Image، Progress، Step و Result است و ارتباط بین Workflow غیرهمزمان و Widgetهای UI را برقرار می‌کند.

| Signal | داده | مصرف‌کننده |
| --- | --- | --- |
| log_signal | text, level | add_log() |
| status_signal | text, status_type | set_status() |
| image_signal | image, target | show_image() |
| progress_signal | integer | set_progress() |
| step_signal | text | set_step() |
| result_signal | key, value | set_result() |

## 4.3 SerialClient

SerialClient از asyncio.Protocol ارث می‌برد. connection_made() transport را نگهداری می‌کند؛ data_received() داده ورودی را decode کرده و در Queue قرار می‌دهد؛ send() یک newline به فرمان اضافه می‌کند؛ ask() پاسخ بعدی Queue را با timeout پیش‌فرض 30 ثانیه منتظر می‌ماند.

## 4.4 StatusCard

یک Frame قابل استفاده مجدد Qt شامل عنوان و مقدار است که برای نمایش نتایج بازرسی استفاده می‌شود.

# 5. Workflow اصلی بازرسی

| مرحله | Progress | عملیات | پیاده‌سازی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/10 | 5% | Initialization | تأخیر 2 ثانیه، سپس home/get |
| 2/10 | 15% | Illumination | led=1,127 تا led=4,127 |
| 3/10 | 25% | Positioning | move=2000; |
| 4/10 | 35% | First Image | take_picture() و ذخیره cropped1.jpg |
| 5/10 | 45% | Back-side Check | serial_number.is_back_side() |
| 6/10 | 55% | Denomination | SIFT + RANSAC Homography؛ threshold=0.20 |
| 7/10 | 65% | Orientation | چرخش تصویر در صورت 180° |
| 8/10 | 75% | Serial Number | Dynamic ROI + Warp + EasyOCR |
| 9/10 | 85% | $100 Authenticity | تغییر LED + تصویر دوم + Color Analysis |
| 10/10 | 95%→100% | Final Action | forward برای پذیرش و back برای رد |

## 5.1 شرایط خروج زودهنگام

خطا در دریافت تصویر باعث توقف Workflow می‌شود.

تشخیص پشت اسکناس باعث ارسال back و خروج می‌شود.

عدم تشخیص معتبر denomination باعث back و خروج می‌شود.

در مسیر $100، شکست در دریافت تصویر دوم باعث UNKNOWN و rejection می‌شود.

Exceptionهای غیرمنتظره Log شده و UI به حالت غیرپردازشی برمی‌گردد.

## 5.2 رفتار Stop

Stop مقدار self.processing را False می‌کند و UI را به‌روزرسانی می‌کند، اما Coroutine در حال اجرا را cancel نمی‌کند و ask() فعال را abort نمی‌کند. بنابراین Stop در وضعیت فعلی یک cancellation واقعی برای Workflow نیست.

# 6. ساختار داده و مدل‌های مورد استفاده

## 6.1 نتیجه Template Matching

match_template_sift() یک Dictionary شامل score، good_matches، inliers، inlier_ratio، homography، template_keypoints، input_keypoints، good_match_objects و inlier_mask برمی‌گرداند.

## 6.2 Homography

Homography در این پروژه Transformation بین مختصات تصویر مرجع و تصویر فعلی دوربین است. همین Transformation برای تعیین ROI شماره سریال و ROIهای امنیتی $100 استفاده می‌شود.

## 6.3 ROI شماره سریال

| اسکناس | Right ROI (x1,x2,y1,y2) | Left ROI (x1,x2,y1,y2) |
| --- | --- | --- |
| $1 | (1140,1610,180,280) | None |
| $5 | (1070,1560,460,570) | (40,550,120,210) |
| $10 | (1140,1620,450,580) | (90,600,160,240) |
| $20 | (1160,1610,480,580) | (60,570,150,230) |
| $100 | (1260,1720,500,630) | (40,600,170,290) |

این مختصات در سیستم مختصات تصویر مرجع تعریف شده‌اند و پیش از استخراج ROI با Homography به تصویر دوربین منتقل می‌شوند.

## 6.4 ROIهای اصالت

| ROI | مختصات مرجع | اندازه خروجی |
| --- | --- | --- |
| Security Region برای $100 | (1330,1800,600,750) | 470 × 150 |
| Bell Region | (1030,1330,500,710) | 300 × 210 |

# 7. ارتباط و پروتکل

## 7.1 Serial Transport

| ویژگی | پیاده‌سازی |
| --- | --- |
| Transport | pyserial-asyncio با serial_asyncio.create_serial_connection() |
| Baud Rate | 115200 |
| انتخاب Port | ports[-1] |
| Encoding فرمان | UTF-8 bytes |
| Terminator فرمان | send() مقدار '\n' اضافه می‌کند |
| دریافت پاسخ | decode(errors='ignore').strip() سپس Queue |
| Timeout پیش‌فرض | 30 ثانیه برای ask() |

## 7.2 فرمان‌های Workflow اصلی

| فرمان | کاربرد |
| --- | --- |
| home | انتقال مکانیزم به Home |
| get | خواندن وضعیت دستگاه |
| led=1,127; … led=4,127; | فعال‌سازی چهار کانال نور |
| move=2000; | حرکت به موقعیت بازرسی |
| back | برگرداندن/رد اسکناس |
| forward | پذیرش/انتقال اسکناس |
| led=1,0; … led=4,0; | خاموش کردن LEDهای موردنیاز در تست $100 |

debug.py فرمان‌های دستی دیگری مانند move=<n>، move+<n>، move-<n>، roler1=<speed>,<time>;، roler2=<state>,<time>; و led=<number>,<value>; را ارائه می‌کند؛ این موارد بخشی از Workflow اصلی نیستند.

## 7.3 محدودیت پروتکل

پروژه Command ID، Response Correlation ID یا Parser پیچیده برای Frameها ندارد. هر payload دریافت‌شده در data_received() به‌عنوان یک response در Queue قرار می‌گیرد و ask() پاسخ بعدی را مصرف می‌کند. بنابراین Workflow به ترتیب رسیدن پاسخ‌ها وابسته است.

# 8. بینایی ماشین و OCR

## 8.1 تصویربرداری

app.py با استفاده از IP تنظیم‌شده، آدرس http://<IP>:8080/video را می‌سازد. OpenCV حداکثر 30 frame را بررسی کرده و اولین frame موفق را انتخاب می‌کند. تصویر 180° می‌چرخد و سپس با x1=40، x2=w، y1=50 و y2=h-230 Crop می‌شود و در cropped1.jpg ذخیره می‌گردد.

نکته پیاده‌سازی: camera.py و stream.py از RTSP با آدرس rtsp://<IP>:8080/h264.sdp استفاده می‌کنند؛ بنابراین Utilityهای مستقل و مسیر Production در app.py از دو Endpoint متفاوت دوربین استفاده می‌کنند.

## 8.2 تشخیص Denomination

پنج Template از dataset/1.jpg، dataset/5.jpg، dataset/10.jpg، dataset/20.jpg و dataset/100.jpg بارگذاری می‌شوند.

Templateها grayscale و سپس CLAHE می‌شوند.

SIFT با nfeatures=5000 استفاده شده و Descriptorهای Template در ابتدا محاسبه می‌شوند.

تصویر ورودی نیز مشابه پردازش شده و با BFMatcher و NORM_L2 با Templateها مقایسه می‌شود.

Lowe Ratio Test برابر 0.70 است.

حداقل 10 good match لازم است.

Homography با cv2.findHomography و RANSAC با threshold=5.0 محاسبه می‌شود.

حداقل 8 inlier و inlier ratio حداقل 0.20 لازم است.

Score برابر 0.6 × inlier_ratio + 0.4 × min(inliers/100, 1.0) است.

بالاترین score به‌عنوان denomination انتخاب شده و سپس threshold اعتبارسنجی می‌شود.

## 8.3 تشخیص جهت

estimate_orientation() گوشه‌های Template را با H به تصویر ورودی منتقل می‌کند، بردارهای لبه افقی بالا و پایین را میانگین می‌گیرد و با arctan2 جهت را محاسبه می‌کند. نتیجه به 0° یا 180° دسته‌بندی می‌شود.

## 8.4 استخراج شماره سریال

serial_number.py تصویر مرجع dataset/100.jpg را بارگذاری و SIFT Descriptorهای آن را Cache می‌کند.

Workflow معمولاً Homography محاسبه‌شده در template_matching.py را به این ماژول می‌دهد.

ROI وابسته به denomination از مختصات مرجع به مختصات تصویر دوربین منتقل می‌شود.

چهارضلعی حاصل با Perspective Warp به یک مستطیل تبدیل می‌شود.

ROI به grayscale تبدیل، 2× بزرگ، Gaussian Blur و با Adaptive Threshold و Otsu پردازش می‌شود.

EasyOCR روی نسخه‌های مختلف ROI با allowlist الفبایی/عددی اجرا می‌شود.

خروجی نرمال‌سازی و با الگوی [A-Z]{1,2}[0-9]{8}[A-Z] بررسی می‌شود.

در صورت یافتن الگوی کامل همان نتیجه برگردانده می‌شود؛ در غیر این صورت بهترین نتیجه جزئی یا Not Found.

## 8.5 تشخیص پشت اسکناس

is_back_side() روی تصویر اصلی و نسخه 180° آن EasyOCR را اجرا می‌کند. اگر متن شناخته‌شده شامل TRUST باشد، تصویر به‌عنوان پشت اسکناس تشخیص داده می‌شود.

# 9. تشخیص اصالت

اصالت‌سنجی فقط برای $100 اجرا می‌شود. وضعیت LED تغییر می‌کند، تصویر دوم گرفته می‌شود، در صورت نیاز جهت آن اصلاح می‌گردد و دو ROI امنیتی با وضعیت نور قبلی مقایسه می‌شوند.

## 9.1 تعیین Dynamic ROI

fake_detection.py برای هر تصویر به‌صورت مستقل Homography مرجع→تصویر را با SIFT، Lowe Ratio=0.70، RANSAC threshold=5.0، حداقل 10 good match و حداقل 8 inlier محاسبه می‌کند. سپس ROIهای $100 و Bell را منتقل و Perspective-Normalize می‌کند.

## 9.2 معیارها و Thresholdها

| پارامتر | مقدار/کاربرد |
| --- | --- |
| MIN_COLOR_CHANGE_RATIO | 0.08؛ حداقل 8% پیکسل‌ها باید تغییر رنگ معنی‌دار داشته باشند. |
| MIN_CHROMATICITY_DIFF | 0.025؛ حداقل اختلاف chromaticity. |
| MIN_HUE_DIFF | 5.0؛ اختلاف میانگین Hue. |
| MIN_SATURATION_DIFF | 8.0؛ اختلاف میانگین Saturation. |
| MIN_HISTOGRAM_DISTANCE | 0.08؛ فاصله Bhattacharyya هیستوگرام Hue. |
| MIN_POSITIVE_TESTS | 2؛ حداقل تست مثبت در منطق نهایی. |

## 9.3 Pipeline تحلیل

LAB Normalization و CLAHE روی کانال L اعمال می‌شود.

Chromaticity به صورت r/(r+g+b)، g/(r+g+b)، b/(r+g+b) محاسبه می‌شود.

Mean Chromaticity Difference محاسبه می‌شود.

اختلاف Hue و Saturation در HSV محاسبه می‌شود؛ فاصله Hue به‌صورت Circular است.

نسبت پیکسل‌هایی که chromaticity difference آن‌ها از 0.025 بیشتر است محاسبه می‌شود.

Histogram مربوط به Hue نرمال و با Bhattacharyya مقایسه می‌شود.

هر ROI به Grid سه‌درچهار تقسیم شده و اختلاف chromaticity در بلوک‌ها نیز بررسی می‌شود.

## 9.4 منطق تصمیم

برای هر ROI پنج تست Boolean شامل chromaticity، local change، hue، saturation و histogram محاسبه می‌شود. مجموع تست‌های مثبت در دو ROI از 10 محاسبه می‌شود.

primary_signal_100 = local_change_test and chromaticity_test

primary_signal_bell = local_change_test and chromaticity_test

strong_signal = primary_signal_100 or primary_signal_bell

supporting_signal = secondary_signal_100 and secondary_signal_bell

is_real = strong_signal or (

positive_tests >= MIN_POSITIVE_TESTS

and supporting_signal

)

تابع در نهایت True را برای REAL و False را برای FAKE برمی‌گرداند. پارامتر threshold اختیاری در fake_detection.py برای سازگاری نگه داشته شده ولی در منطق فعلی استفاده نمی‌شود.

# 10. نصب و راه‌اندازی

## 10.1 پیش‌نیازها

پروژه نسخه دقیق Python را در کد یا requirements.txt تعیین نکرده است. بنابراین باید از نسخه Python سازگار با dependencyهای pin شده استفاده شود. نسخه‌های packageها از requirements.txt قابل استخراج هستند.

## 10.2 نصب Dependencyها

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate

python -m pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

در Linux/macOS می‌توان محیط را با . .venv/bin/activate فعال کرد. dependencyهای مهم موجود در requirements.txt شامل PyQt5 5.15.11، OpenCV 4.13.0.92، numpy 2.4.4، pyserial 3.5، pyserial-asyncio 0.6، python-dotenv 1.2.2 و torch 2.12.0 هستند.

## 10.3 تنظیمات محیطی

IP=192.168.70.139

config.py با load_dotenv() فایل .env را می‌خواند و IP=os.getenv('IP') را در اختیار برنامه قرار می‌دهد. app.py بر اساس آن Endpoint دوربین را می‌سازد.

نکته پیاده‌سازی: مقدار IP وابسته به شبکه و محیط اجرا است و نباید به‌عنوان یک مقدار ثابت Production تلقی شود.

# 11. اجرای پروژه

## 11.1 برنامه اصلی

python app.py

برنامه QApplication را ایجاد، MainWindow را instantiate کرده و وارد Qt Event Loop می‌شود.

## 11.2 ابزارهای مستقل

| دستور | کاربرد |
| --- | --- |
| python camera.py | تست دوربین RTSP و ذخیره frame.jpg |
| python stream.py | نمایش RTSP، reconnect و ذخیره Frame با Space |
| python debug.py | رابط کنترل دستی Serial |
| python template_matching.py | اجرای مستقل Template Matching روی test.jpg |

my.py نیز یک پیاده‌سازی مستقل و قدیمی‌تر برای Image Matching است و توسط app.py import نمی‌شود.

# 12. مرجع Configuration

## 12.1 Camera

| تنظیم | مقدار/منبع | اثر |
| --- | --- | --- |
| IP | .env → config.py | آدرس Host دوربین |
| Production URL | http://<IP>:8080/video | منبع VideoCapture در app.py |
| Crop | x=40..w, y=50..h-230 | حذف بخش‌های ثابت تصویر |
| Rotation | 180° | جبران جهت نصب دوربین |

## 12.2 پارامترهای Matching

| Constant | Value |
| --- | --- |
| SIFT_FEATURES | 5000 |
| LOWE_RATIO | 0.70 |
| RANSAC_THRESHOLD | 5.0 |
| MIN_GOOD_MATCHES | 10 |
| MIN_INLIERS | 8 |
| MIN_INLIER_RATIO | 0.20 |
| MIN_SCORE | 0.20 |

## 12.3 پارامترهای OCR

| Setting | Value |
| --- | --- |
| SIFT_FEATURES | 5000 |
| LOWE_RATIO | 0.70 |
| RANSAC_THRESHOLD | 5.0 |
| MIN_GOOD_MATCHES | 10 |
| MIN_INLIERS | 8 |
| OCR Scale | 2× |
| Serial Pattern | [A-Z]{1,2}[0-9]{8}[A-Z] |
| EasyOCR Allowlist | 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| Model Directory | models |

# 13. مدیریت خطا و Validation

## 13.1 Serial

در صورت نبود Port، خطا Log و وضعیت به Disconnected برمی‌گردد.

خطای Connection ثبت و وضعیت Connection reset می‌شود.

Timeout در ask() باعث Log warning و برگشت None می‌شود.

send() بدون Transport یک RuntimeError ایجاد می‌کند.

## 13.2 Camera

شکست VideoCapture مقدار None برمی‌گرداند.

حداکثر 30 Frame برای پیدا کردن Frame معتبر بررسی می‌شود.

Workflow شکست Capture اول یا دوم را در مسیر مناسب رد/توقف می‌کند.

## 13.3 Vision

Matching در صورت کمبود Homography، score، inlier یا inlier ratio رد می‌شود.

Serial ROI در صورت کمبود match یا inlier رد می‌شود.

Authenticity در صورت شکست feature/match/inlier یا ROI نامعتبر رد می‌شود.

## 13.4 Exception کلی

run_process() کل Workflow را با exception handler پوشش می‌دهد، خطا را Log می‌کند، وضعیت را به Inspection failed تغییر می‌دهد و در finally وضعیت Buttonها و Connection را بازیابی می‌کند.

## 13.5 Retry و Cancellation

در app.py مکانیزم عمومی Retry وجود ندارد. stream.py برای RTSP reconnect دارد، اما take_picture() از آن استفاده نمی‌کند. Stop نیز Coroutine فعال را cancel نمی‌کند.

# 14. جزئیات مهم پیاده‌سازی

template_matching.py در زمان import پنج تصویر مرجع و SIFT Descriptorهای آن‌ها را آماده می‌کند؛ بنابراین مسیر نسبی dataset/ باید معتبر باشد.

serial_number.py در زمان import EasyOCR Reader را initialize می‌کند؛ بنابراین بارگذاری مدل می‌تواند زمان startup را افزایش دهد.

fake_detection.py و serial_number.py از Cache برای ویژگی‌های تصویر مرجع استفاده می‌کنند.

Workflow اصلی Homography مرحله denomination را برای استخراج Serial ROI مجدداً استفاده می‌کند.

fake_detection.py برای هر یک از تصاویر اصالت Homography مستقل محاسبه می‌کند.

در تست $100 عمداً وضعیت نور تغییر می‌کند تا تغییر رنگ ویژگی امنیتی اندازه‌گیری شود.

Score نمایش‌داده‌شده در UI امتیاز SIFT/Homography است و confidence مربوط به OCR یا authenticity نیست.

نتیجه شماره سریال می‌تواند مقدار کامل، نتیجه جزئی OCR یا Not Found باشد.

پس از Connection موفق، Connected Signal در مسیر فعلی دو بار emit می‌شود؛ از نظر عملکردی بی‌خطر ولی redundant است.

# 15. نکات توسعه و نگهداری

## 15.1 وابستگی به Working Directory

مسیرهای dataset/100.jpg، dataset/<value>.jpg، models، cropped1.jpg و cropped2.jpg نسبی هستند. اجرای app.py از مسیر متفاوت می‌تواند باعث شکست بارگذاری Template/Reference یا تغییر محل فایل‌های خروجی شود.

## 15.2 انتخاب Port

async_connect() از ports[-1] استفاده می‌کند. این روش روی یک سیستم کنترل‌شده ممکن است کافی باشد، اما در محیط‌های مختلف deterministic نیست. برای Production بهتر است Port بر اساس VID/PID، Serial Number، Description یا Configuration صریح انتخاب شود.

## 15.3 Correlation پاسخ‌های Serial

پروتکل فعلی به ترتیب رسیدن پاسخ‌ها وابسته است. ورود پیام‌های unsolicited، پاسخ‌های چندخطی یا پاسخ‌های دیرهنگام می‌تواند باعث مصرف پاسخ اشتباه توسط ask() شود. یک framing مشخص یا Command/Response ID می‌تواند robustness را افزایش دهد.

## 15.4 Cancellation

Stop در حالت ایده‌آل باید Task بازرسی را cancel کرده و مکانیزم را به وضعیت سخت‌افزاری امن منتقل کند. پیاده‌سازی فعلی فقط state نرم‌افزار را تغییر می‌دهد.

## 15.5 Reliability دوربین

take_picture() برای هر تصویر یک VideoCapture جدید ایجاد می‌کند و retry/reconnect ندارد. stream.py یک الگوی reconnect دارد که می‌تواند در صورت نیاز به operation طولانی‌مدت در مسیر Production ادغام شود.

## 15.6 Calibration اصالت

Thresholdهای fake_detection.py ثابت هستند و منطق کد نشان می‌دهد که باید با نمونه‌های واقعی و جعلی calibration شوند. هر تغییر threshold باید در شرایط واقعی نور و دوربین اعتبارسنجی شود.

## 15.7 کدهای Legacy و Experimental

my.py شامل رویکرد قدیمی‌تر مبتنی بر Histogramهای رنگی/HSV، CLAHE و Euclidean Distance است و در app.py استفاده نمی‌شود. camera.py، debug.py و stream.py نیز ابزارهای مستقل توسعه/Debug هستند.

# 16. مرجع سریع توسعه‌دهنده

## 16.1 Call Graph مسیر Production

MainWindow.start_process()

└── run_process()

├── SerialClient.ask("home")

├── SerialClient.ask("get")

├── SerialClient.ask("led=...")

├── SerialClient.ask("move=2000;")

├── take_picture()

├── serial_number.is_back_side()

├── template_matching.algorithm_with_homography()

├── serial_number.extract_serial(..., H)

│     └── get_dynamic_serial_roi(..., H)

│           └── warp_roi()

│     └── optimize_serial_ocr()

├── [if $100]

│     ├── take_picture()

│     └── fake_detection.check_color_shift()

│           ├── get_dynamic_rois()

│           └── analyze_roi() × 2

└── SerialClient.ask("forward" | "back")

## 16.2 فایل‌هایی که توسعه‌دهنده جدید باید ابتدا بخواند

app.py — چرخه کامل برنامه و نقاط Integration.

template_matching.py — منطق denomination و Homography.

serial_number.py — هندسه ROI و OCR.

fake_detection.py — منطق اصالت.

config.py / .env — تنظیم دوربین.

requirements.txt — محیط و Dependencyها.

## 16.3 Checklist عملیاتی

دسترسی دوربین به IP تنظیم‌شده را بررسی کنید.

وجود Serial Controller و انتخاب صحیح Port را بررسی کنید.

برنامه را از Root پروژه اجرا کنید تا مسیرهای نسبی صحیح باشند.

وجود پنج تصویر مرجع در dataset/ را بررسی کنید.

در اولین اجرا زمان بارگذاری EasyOCR/مدل‌ها را در نظر بگیرید.

برای Debug، Log مربوط به SIFT score، inlierها، OCR و authenticity را بررسی کنید.

# پیوست A — Snapshot وابستگی‌ها

| Package | نسخه |
| --- | --- |
| easyocr | 1.7.2 |
| filelock | 3.29.0 |
| fsspec | 2026.4.0 |
| ImageIO | 2.37.3 |
| Jinja2 | 3.1.6 |
| lazy-loader | 0.5 |
| MarkupSafe | 3.0.3 |
| mpmath | 1.3.0 |
| networkx | 3.6.1 |
| ninja | 1.13.0 |
| numpy | 2.4.4 |
| opencv-python | 4.13.0.92 |
| opencv-python-headless | 4.13.0.92 |
| packaging | 26.2 |
| pillow | 12.2.0 |
| pyclipper | 1.4.0 |
| PyQt5 | 5.15.11 |
| PyQt5-Qt5 | 5.15.2 |
| PyQt5_sip | 12.18.0 |
| pyserial | 3.5 |
| pyserial-asyncio | 0.6 |
| python-bidi | 0.6.10 |
| python-dotenv | 1.2.2 |
| PyYAML | 6.0.3 |
| scikit-image | 0.26.0 |
| scipy | 1.17.1 |
| setuptools | 81.0.0 |
| shapely | 2.1.2 |
| sympy | 1.14.0 |
| tifffile | 2026.5.2 |
| torch | 2.12.0 |
| torchvision | 0.27.0 |
| typing_extensions | 4.15.0 |

# پیوست B — یادداشت ممیزی Source

آرشیو بررسی‌شده شامل فایل‌های Python، requirements.txt، .env، تصاویر مرجع و پوشه dataset بود. در این مستندات، مسیر Production از ابزارهای مستقل و کدهای Legacy جدا شده است.

هرجا رفتار سیستم از خود Source قابل اثبات نبوده—برای مثال معنای دقیق برخی فرمان‌های Firmware یا ویژگی فیزیکی امنیتی اسکناس—از حدس‌زدن خودداری شده و فقط رفتار قابل مشاهده در کد مستند شده است.